| 联合国 |  | BC |
| --- | --- | --- |
|  |  | UNEP/CHW.15/6/Add.5/Rev.1 |
|  |  | Distr.: General 27 July 2022 Chinese Original: English |

控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约

缔约方大会第十五次会议

2021年7月26日至30日和2022年6月6日至17日，日内瓦

议程项目4 (b) (i)

与执行《公约》有关的事项：科学和技术事项：

技术准则

技术准则

增编

关于在特别设计的填埋场对危险废物和其他废物进行无害环境处置的技术准则（D5）

秘书处的说明

《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》缔约方大会在第十五次会议上，根据文件UNEP/CHW.15/6/Add.5，在关于陆上焚烧(D10)和特别设计的填埋场(D5)的技术准则的第BC 15/8号决定中，在UNEP/CHW.15/6/Add.5号文件的基础上，通过了关于在特别设计的填埋场(D5)对危险废物和其他废物进行无害环境处置的技术准则。本说明附件给出了已通过的技术准则案文。文说明及其附件未经正式编辑。

附件

关于在特别设计的填埋场对危险废物和其他废物进行无害环境处置的技术准则(D5)

（2022年6月17日版本）

目录

词汇表	5

简称和缩略语	6

I. 	导言	7

A. 	范围	7

B.	关于专用垃圾填埋场	7

II.	《巴塞尔公约》的相关条款	7

A.	《巴塞尔公约》	7

III. 	关于无害环境管理的一般考虑	8

IV. 	专用填埋场无害环境处置的一般指南	9

A.	立法和监管框架	9

B.	位置	10

C.	设计和施工	11

1.	地质屏障	12

2.	防渗系统	12

3.	渗滤液管理系统	14

  - 渗滤液收集	14

  - 渗滤液处理	15

  - 渗滤液再循环	15

4.	雨水管理系统	15

5.	遮盖系统	16

- 日常和中间遮盖物	16

- 最终遮盖物	16

6.	填埋场气体管理系统	16

- 气体捕获	17

(b)   处理	17

7.	监测系统设计	17

- 渗滤液	17

- 填埋场气体	17

- 地下水和地表水	18

V. 	专用填埋场无害环境运行指南	18

A.	废物预处理和验收	18

B.	现场活动	20

1.	日常遮盖物	20

2.	中间遮盖物	20

C.	渗滤液处理	20

1.	场外渗漏液处理………………………………………………………………..21

2.	现场渗滤液处理	21

3.	处理方法	21

D.	气体处理	22

E.	监测系统的操作	22

1.	监测参数	22

- 渗滤液	22

- 填埋场气体	25

- 地下水	25

- 地表水	25

- 不接触雨水	25

- 空气质量	26

2.	监测结果的报告	26

3.	一般检查	26

4.	应急计划和应急计划的实施	26

F.	现场运输	27

G.	记录保存和报告	27

H.	卫生与安全条例	27

VI.	专用填埋场的无害环境关闭和关闭后指南	28

A.	关闭	28

B.	关闭后	28

VII. 	应急准备和处置指南	29

VIII. 	公众参与指南	29

Annex I to the technical guidelines：Examples of national legislation and regulatory frameworks related to engineered landfills	31

Annex II to the technical guidelines：Bibliography	34

# 词汇表

可生物降解的废物：废物中的植物、动物或其他物质，可被微生物或其他生物分解成二氧化碳、水、甲烷或简单的有机分子。

复合防渗层：一种防渗系统，它使用不同防渗层材料的组合，这些材料相互直接接触并相互补充。

遮盖系统：可最大限度地减少材料和气体从专用填埋场的逸出并防止雨水形成渗滤液的系统。遮盖系统可以每天使用，中间使用（中间覆盖）或关闭后使用（最终覆盖）。

双层防渗层：由两层组成的防渗系统，例如两层单层防渗层、两层复合防渗层或一层复合防渗层和一层单层防渗层。

最终遮盖层：表面永久遮盖系统，通过建立不渗透屏障，在关闭后将填埋废物与环境隔离。

地质屏障：在特别设计的填埋场下方和附近的用于保护土壤和地下水一层天然材料构。

土工膜：防渗系统中使用的薄塑料布。

土工织物：一种可渗透的、聚合的、机织的、非机织的或针织的部件，用于防渗系统中，以分隔不同的层，并提供过滤和保护功能。

水力传导率：描述流体（通常是水）通过介质孔隙或裂缝的难易程度。它取决于介质和流体的特性。数值小表示流量小。

中间遮盖层：一种遮盖系统，用于专用填埋场或其暂时不使用的部分，或在强填埋沉降情况下放置最终遮盖层之前。

填埋场气体：在专用填埋场的废物体内产生的气体。

渗滤液：一种液体，已经接触、渗透或源于专用填埋场中沉积的废物。

防渗系统：由一层或多层不透水层组成的系统，例如单防渗层、复合防渗层或双层防渗层，用于防止渗滤液流入地下水并污染地下水。

主防渗层：双层防渗系统中最上面的防渗层。

单层防渗层：由一种材料构成的单层组成的防渗系统。

二级防渗层：双层防渗系统中最下面的防渗层。

# 简称和缩略语

BAT	最佳可行技术

BEP	最佳环境实践

BPA	双酚苯酚A

BOD5	生化需氧量5天

CECs	新兴问题的污染者

COD	化学需氧量

ESM	无害环境管理

HBCD	六溴环十二烷

HDPE	高密度聚乙烯高密度聚乙烯（塑料）

NMOCs	非甲烷有机化合物

OECD	经济合作与发展组织

PBDEs	多溴联苯醚

PFCs	全氟化合物

POPs	持久性有机污染物

PPCPs	药物和个人护理产品

PVC	聚氯乙烯（塑料）

TOC	总有机碳

UV	紫外线

WWTP	污水处理厂

# I. 	导言

## A. 	范围

- 根据《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》（以下简称《公约》）缔约方大会第BC-13/6号、第BC-14/6号和第BC-15/8号决定，本技术准则为在特别设计的填埋场中对危险废物和其他废物进行无害环境处置提供了指导。本文件取代了《1995年9月关于特殊设计填埋场的技术指南》。

- 这些技术准则分别提及《公约》第1条第1款和第2款中界定的“危险废物”和“其他废物”。它们适用于D5的处置作业（“特别设计的填埋场（例如，放置在有盖且彼此隔离并与环境隔离的划定的离散单元中，等等。）”），参见《公约》附件四第A条。

- 本文件中使用的术语“危险废物专用填埋场”是指为危险废物特别设计的填埋场。本文件中使用的术语“其他废物专用填埋场”是指为住家废物设计的专用填埋场（Y46）和为焚化住家废物产生的残余物设计的专用填埋场（Y47）。当需要时，术语“专用填埋场”将用于涵盖这两个术语。本文件中使用的术语“生活垃圾专用填埋场”和“焚化住家废物产生的残余物专用填埋场”分别指为Y46和Y47涵盖的废物设计的专用填埋场。

- 这些准则规定：

(a)	关于专用填埋场的选址、设计、作业程序和关闭的总体和共同指导；

(b)	危险废物专用填埋场和其他废物专用填埋场的具体指南，包括住家废物焚烧产生的残余物专用填埋场和家庭废物专用填埋场的具体指南；应该注意的是，来自其他来源的类似于家庭废物的废物也可以在为家庭废物设计的专用填埋场中处置。

- 受D1处置作业管辖的危险废物和其他废物的处置（“置放于地下或地上”（例如填埋等）。”）和D12 （“永久储存（例如，将容器放置于矿井）”）不属于本文档的范围。此外，尽管存在其他类型的专用垃圾填埋场，例如用于无害或不属于“其他废物”的惰性废物的填埋场，但它们不在本文件的范围之内。

- 应当指出，本准则并未就改造不环保的专用填埋场以使其符合本准则所提供的指导的步骤和程序提供指导。

## B.	关于专用垃圾填埋场

- 专用填埋场允许以无害环境的方式最终处置危险废物和其他废物，对水、空气、土壤、植物和动物的影响有限，并控制噪音、灰尘和气味，而不会对人类健康和环境产生不利影响。如果专用垃圾填埋场的设计和运行不符合环保要求，它会对人类健康和环境造成风险。

- 专用填埋包括自然保护和工程系统的结合，共同提供对危险废物和其他废物的长期隔离和控制。设计的垃圾填埋场应根据废物存在的风险和设施运行的地点，按照将要处置的废物类型进行设计。

# II.	《巴塞尔公约》的相关条款

## 《巴塞尔公约》

- 《巴塞尔公约》于1992年5月5日生效，其宗旨是保护人类健康和环境免受危险废物和其他废物的产生、管理和越境转移所造成的不利影响。它通过一套关于废物越境转移及其无害环境管理的规定来做到这一点。特别是，《巴塞尔公约》规定，废物的任何越境转移（出口、进口或过境）只有在转移本身和危险废物及其他废物的计划处置对环境无害的情况下才是允许的。

- 《巴塞尔公约》的一系列条款规定了缔约方确保危险废物和其他废物无害环境管理的义务。这些在下文第11至13段中列出。

- 11. 在第2条（“定义”）第1款中，《巴塞尔公约》将废物定义为“处置的或打算予以处置的或按照国家法律规定必须加以处置的物质或物品。”第2款将管理定义为“危险废物或其他废物的收集、运输和处置，包括处置场所的事后处理”。第4款将处置定义为《公约》附件四中规定的任何作业。第5款将核准的场地或设施定义为“经该场地或设施所在国的有关当局授权或批准为此目的从事危险废物或其他废物处理作业的场地或设施”。第8款将危险废物或其他废物的无害环境管理定义为“采取一切可行步骤，确保危险废物或其他废物的管理方式能够保护人类健康和环境，免受此类废物可能产生的不利后果。”

- 第4条（“一般义务”）第1款(a)项规定了缔约方行使其权利禁止危险废物或其他废物进口处置时，应将其决定通知其他缔约方的程序。第1款(a)项规定：“行使权利禁止危险废物或其他废物进口处置时，缔约方应根据第13条将其决定通知其他缔约方。”第1款(b)项规定：“在根据(a)项发出通知后，缔约方应禁止或不得允许向禁止进口这类废物的缔约方出口危险废物或其他废物。”

- 第4条第2款(a)-(e)项和第2款 (g)项包含《巴塞尔公约》中与旨在减轻对人类健康和环境不利影响的无害环境管理、废物预防和尽量减少以及废物处置做法直接相关的关键条款：

第2款(a)至(e)项和第2款(g)项：“各缔约国应采取适当措施：

(a)	考虑到社会、技术和经济方面，保证将其国内产生的危险废物和其他废物减至最低程度；

(b)	保证提供充分的处置设施用以从事危险废物和其他废物的环境无害管理，不论处置场所位于何处，在可能范围内，这些设施应设在本国领土内；

(c)	保证在其领土内参与危险废物和其他废物管理的人员视需要采取步骤，防止在这类管理工作中产生危险废物和其他废物的污染，并在产生这类污染时，尽量减少其对人类健康和环境的影；

(d)	保证在符合危险废物和其他废物的环境无害和有效管理下，把这类废物越转移减至最低限度，进行此类转移时，应保护环境和人类健康，免受此类转移可能产生的不利影响；

(e)	 “禁止向属于一经济和（或）政治一体化组织而且在法律上完全禁止危险废物或其他废物进口的某一缔约国或一组缔约国，特别是发展中国家，出口此类废物，或者，如果有理由相信此类废物不会按照缔约国第一次会议决定的标准以环境无害方式加以管理时，也禁止向上述国家进行此种出口；”

“(g)	如果有理由相信危险废物和其他废物将不会以对环境无害的方式加以管理时防止此类废物的进口。”

# III. 	关于无害环境管理的一般考虑

- 无害环境管理是一个广义的政策概念，不同国家、利害相关方和组织以不同方式理解和实施。关于危险废物和其他废物的无害环境管理的规定和指导文件为支持和实施危险废物和其他废物的无害环境管理提供了共识和国际指导。

- 《巴塞尔公约》缔约方大会第十一次会议通过了《2013年危险废物和其他废物环境无害管理框架》（环境署，2013年）。该框架确立了对无害环境管理所包含内容的共同理解，并确定了支持和促进实施无害环境管理的工具和战略。该指南旨在为参与危险废物和其他废物管理的政府和其他利害相关方提供实用指南，并构成对《巴塞尔技术准则》的补充，是关于无害环境管理的最全面的指南。

- 如本文件第13段所述，《巴塞尔公约》第4条载有关于危险废物和其他废物的无害环境管理的规定。无害环境管理也是以下声明的主题：

(a)	《巴塞尔公约》缔约方大会第五次会议通过的1999年《关于实行无害环境管理的巴塞尔宣言》呼吁各缔约方加强努力和合作，实现无害环境管理，包括通过预防、尽量减少、再循环、回收和处置受《巴塞尔公约》管辖的危险废物和其他废物，同时考虑到社会、技术和经济关切，并通过进一步减少受《巴塞尔公约》管辖的危险废物和其他废物的越境转移；

(b)	《巴塞尔公约》缔约方大会第十次会议通过的2011年《关于防止、尽量减少和回收危险废物及其他废物的卡塔赫纳宣言》，重申《巴塞尔公约》是指导危险废物及其他废物的无害环境管理及其处置的主要全球法律文书。

- 经济合作与发展组织（经合组织）通过了一项关于废物无害环境管理的建议，其中包括多项内容，其中主要有适用于废物回收设施的无害环境管理准则的核心绩效要素，包括收集、运输、处理和储存之前的绩效要素，以及储存、运输、处理和处置相关残余物之后的要素（经合组织，2004年）。

- 缔约方应制定一系列措施（战略、政策、立法、法规和方案），并监测其实施情况，以支持实现无害环境管理目标。执行国家战略、政策和方案是补充执行立法和条例的有效工具；监测和执行；奖励和惩罚；技术；以及所有主要利害相关方参与和合作的其他工具（环境署，2013年）。在建立、实施或评估无害环境管理时，应考虑以下几个部分。

- 预防和尽量减少危险废物和其他废物是其总体无害环境管理的首要和最重要的步骤。《巴塞尔公约》第4条第2款呼吁各缔约方“确保将危险废物和其他废物的产生量减少到最低限度。”废物预防应该是任何废物管理政策的首选。根据危险废物和其他废物的无害环境管理框架，通过不产生废物和确保产生的废物危险性较小，减少了管理废物的需要和/或与此相关的风险和成本。

- 废物管理体系包括预防、最小化、再利用、再循环、其他回收，包括能源回收和最终处置；在此过程中，考虑到生命周期思维，鼓励提供最佳整体环境结果的处理方案。

- 在专用垃圾填埋场处置废物属于最终处置范畴，因此，在适当考虑了废物层次结构中的其他选项后，应该是最不受欢迎的选项之一。在专用填埋场处置废物可以确保危险废物和其他废物与环境隔离，对人类健康和环境的影响有限。

# IV. 	专用填埋场无害环境处置的一般指南

- 无害环境管理涉及根据适当的最佳可行技术和最佳环保实践，使用在有质量保证的管理制度下运作的设施。在这些管理制度下，应考虑填埋场的位置、设计、运营和关闭等因素。规划、设计和建造专用垃圾填埋场需要资金投入。

- 建立和运行专用填埋场需要主管部门和填埋场经营者的努力，包括监管法律、行政执行、金融工具（如垃圾倾倒费）或经济抑制措施（如填埋税）或补贴（如建造填埋场）。

- 在专用填埋场的设计阶段，应酌情根据缔约方的国家法律和法规，设立关闭基金和关闭后基金，其结构应能随着时间的推移累积存款利息。关闭所需的资金水平应由一个财务和工程专家小组确定。

## 立法和监管框架

- 大多数国家已经制定了某种形式的立法，涵盖广泛的环境保护原则、权力和权利。这种授权国家立法可以使政府有权颁布和执行关于危险废物和其他废物的具体规则和条例，进行检查并对违规行为进行处罚。

- 应建立一个立法和监管框架，以使无害环境管理得以实施，并确保专用填埋场能够充分保护环境和人类健康。此类立法应包含对专用填埋场的设计、运营、关闭和关闭后的详细要求。附件一 载有与专用填埋场相关的国家立法和监管框架的实例。

- 适用于专用填埋场要求的监管框架的具体组成部分或特征应至少包括：

(a)	专用填埋场与某些区域和场地之间的选址和距离的规范；

(b)	保护地下水的设计标准规范（例如地质屏障、防渗系统、渗滤液收集、地下水质量标准和监测）；

(c)	单元，酌情包括渗滤液处理、雨水、垃圾填埋场气体收集和处理，以及妨害和危害（如气味、灰尘、害虫、火灾）的设计标准规范；

(d)	运行、监测和维护要求，如废物验收标准和程序、覆盖、径流控制、监测和运行计划、渗滤液、地表水和气体管理、沉降特征、应急计划、检查、记录保存、年度报告；

(e)	对关闭和关闭后程序的要求，如关闭计划、最终覆盖、斜坡设计、报告和监测程序。

- 考虑到上文第27段中的考虑因素，针对危险废物专用填埋场和其他废物专用填埋场的监管框架可能会有所不同。

- 可通过立法监管的与专用填埋场相关的其他方面包括：

(a)	选址规定和要求；

(b)	公众参与的一般要求；

(c)	工人培训和安全要求；

(d)	运营、关闭和关闭后的财务保障或保证。

## 位置

- 专用填埋场应位于符合特定环境、社会技术、法律和经济要求的地点。因此，应该进行这些评估，以选择最佳的可用地点。此外，应进行环境影响评估。应使用所有相关标准编制一份列出不同场地及其适宜性的专用填埋场适宜性图，以协助决策过程。

- 应与社区成员和其他相关利害相关方就专用填埋场的位置和与社区的最小隔离距离进行公开磋商。应制定社区参与战略，以覆盖各种利害相关方，包括在非正规经济中谋生的工人。

- 应通过考虑各种标准，包括但不限于地质、水文、水文地质、生物、生态、气象、考古、岩土、空气质量和环境噪声标准，确定专用填埋场的位置并评估其适用性（CCME，2006年）。更具体地说，专用填埋场的评估和选择应考虑气候、场地地形、永久冻土、地震活跃区、海岸线、水体、含水层、集水区、湿地、公园和环境敏感区（ECCC，2017年）。还应考虑基础设施的存在，如道路和电力的使用、覆盖材料的供应以及与社区的距离。

- 可采用分层方法选择合适的专用填埋场。例如，根据一级标准排除不适当的区域，然后从二级标准中选择有利的区域。第三级标准可用于更详细地评估特定标准。

- 专用填埋场应位于：

  - 在能够承受专用填埋场负荷而不损坏防渗系统和排水系统的土地上；

  - 如有可能，在有足够的自然地质屏障的地区并远离渗漏层；

  - 远离饮用水源。它不应位于代表一个社区饮用水来源的梯度上或含水层上方；

  - 在一定的坡度上，允许地表水从场地的活动部分流出。除非采取分流措施，否则不应出现集水沟或洼地以防止积水；

  - 远离海岸线、河流、运河、湖泊、地表水、有洪水风险的洪泛区（如200年一遇以上），位于海平面以上，以保护遗址免受洪水和海啸，包括气候变化造成的洪水和海啸；

  - 远离地质不稳定的地区，这些地区有沉降、滑坡、断层、侵蚀风险高和雪崩的危险；

  - 远离环境敏感地区，例如那些有敏感动植物，包括受威胁或濒危物种的地区。不应位于自然保护区、受保护地区和重要栖息地内或附近；

  - 在无永久冻土区或解冻稳定的永久冻土上，以避免解冻对专用填埋场基础设施的影响，特别是在气候变暖的情况下；

  - 尽可能减少向专用填埋场运输废物的数量，并与主要废物产生者保持合理的距离。

- 如果不满足上述一项或多项要求，应采取额外的工程措施来保护专用填埋场免受自然事件和条件的影响。例如，在地震活跃地区，应采取额外的工程措施，使专用填埋场能够承受地震荷载。

- 应考虑总体场地边界（南澳大利亚环保局，2019年）和专用填埋场与某些区域和场地之间的距离，以减轻健康和环境风险以及与社区的摩擦，如下所示：

  - 应在专用填埋场的场地边界和公共道路和高速公路之间保持一个缓冲区。此外，应在活性专用填埋场表面和专用填埋场的场地边界之间保持最小的缓冲区；

  - 专用填埋场应与住宅区、商业区和公共区保持合理的距离，以防止噪音、交通、鸟类、害虫和昆虫、气味、灰尘、风吹材料、火灾和土地价值贬值等影响；

  - 生活垃圾专用填埋场应远离机场，以防止鸟类对飞机造成损害；

  - 专用填埋场应位于社区盛行风向的下风处；

  - 专用填埋场与遗产、文化或考古遗址之间应保持足够的距离，以防止社区与专用填埋场之间的摩擦；

  - 设计的垃圾填埋场应远离石油和天然气管道等关键基础设施；

  - 在确定专用填埋场的选址之前，应考虑专用填埋场周围地区的未来发展。

## 设计和施工

- 专用填埋设计尤其需要地质屏障和防渗系统、渗滤液收集和处理系统、遮盖系统、雨水和地表水管理、环境监测系统、现场运输以及关闭和关闭后计划。如果合适，渗滤液再循环和填埋场气体收集和处理系统也应包括在专用填埋场的设计中。图1举例说明了其中一些特性。危险废物的专门填埋和其他废物的专门填埋对这些设计要素的考虑有所不同，并在本文件的每一节中进行了介绍。

- 专用填埋场可以利用一个或多个垃圾填埋单元进行设计和运营，这些单元是垃圾填埋场中可以独立运营的单独的且功能齐全的单元。这限制了要处理的渗滤液，限制了尚未使用的填埋部分的防渗系统的暴露，并允许填埋部分在填充时关闭。应为单元设计和建造制定概念计划，包括几何形状、尺寸和坡度，以及新单元的关闭和开放（缅因州环境保护部，2015年；不列颠哥伦比亚环境部，2016年b）。

- 应进行调查以获取现场信息，包括岩土工程和水文地质调查（即现场条件检查、钻探调查、土壤、岩石和地下水取样和测试）。这应包括对开发前土壤条件的评估，以帮助制定场地封闭的复垦/重新植被计划，对废物量和土壤材料平衡的评估，以确保覆盖材料的充足供应，对将用于容纳废物和水的结构的岩土工程分析，以及后期处理。

- 专用填埋场所有部分的施工应按照施工活动的环保实践进行，采用经批准的工程设计和规范，并遵循质量保证和质量控制协议，以确保达到设计目标。应在合格工程师的监督下进行。

- 施工前报告和计划应包括最终设计报告、施工图纸和规范（如所需材料和工程）以及施工质量保证和质量控制计划。

- 施工后报告、计划和记录应包括竣工图、补遗报告的项目记录、检查、质量控制证明（例如，防渗层安装、土层等。）和竣工报告证明，说明专用填埋场已按设计建造，并概述了与原设计的任何偏差以及这些偏差的理由。

- 专用填埋场的场地布局和设计中应包括的其他功能单元/结构包括：入口控制、安全检查点、称重桥、废物接收设施、实验室（如适用）、中转区、储存设施、重型设备站、维护设施、员工福利设施（淋浴、储物柜等），公用事业，行政办公室，以及环境和健康与安全办公室。

- 应修建周边屏障，以防止自由进入现场，并防止垃圾扩散到专用填埋场边界之外。在适当的情况下，应使用屏风、护堤或植被来隐藏专用填埋场。

图1：具有双层防渗系统的专用填埋场的示例图（不同的防渗系统见图2）。

- 地质屏障

- 为了保护土壤和地下水，专用填埋场应建在由专用填埋场下方和附近的天然材料构成的地质屏障上。这种天然地质屏障应提供足够的衰减能力，并具有均匀的上层，如果防渗系统出现缺陷，可显著降低污染物和渗滤液的迁移速度。

- 其他废物专用填埋场的地质屏障上层应具有小于1.0×10-7米/秒的渗透率和至少3米的厚度，或提供同等水平的渗透率。

- 危险废物专用填埋场地质屏障的上层应具有小于1.0 x 10-7米/秒的水力传导率和至少5米的厚度，或提供同等水平的渗透性。

- 在自然地质屏障不符合第46或47段的情况下，应实施额外的衰减措施。应压实土壤和/或添加第52段中提到的具有低传导性和足够厚度的材料，以达到与第46或47段中参数相当的渗透性。在这种情况下，还建议在改进之前，填埋场下方和附近的地质屏障应具有足以显著降低污染物和渗滤液迁移速率的参数，即电导率小于1.0×10-6m/s和良好的衰减能力。

- 考虑到第34段和第35段中的因素，如果研究表明这些标准不足以保护环境，则应酌情设置分别超过第46段或第47段（如适用）和第48段标准的地质屏障。

- 季节性高水位应在第46或47段所述地质屏障上层底部以下至少1米，1米以上更好。

- 防渗系统

- 除了地质屏障之外，专用填埋场还应具有覆盖专用填埋场或单元底部和边坡的防渗系统。该系统应防止渗沥液迁移到地下水中并污染地下水。

- 防渗系统应由不透水层组成，并可由天然矿物材料（如压实的天然土壤或与粘土结合的天然土壤）、沥青、合成材料（如由高密度聚乙烯组成的专用塑料薄膜（土工膜））或与废物的化学性质相容的材料组合制成。专用填埋场的防渗层材料应仔细选择，并应能抵抗所处置的废物类型。

- 生活垃圾专用填埋场（Y46）的防渗系统应至少由第52段中所述的不同材料的单个复合防渗层组成，这些防渗层相互直接接触，相互补充。如果复合衬层由矿物层和土工膜组成，矿物层的导水率应小于1x10-9m/s，厚度至少为0.5米，土工膜的厚度至少为2.5毫米，并直接置于矿物层的顶部；可选地，矿物层的厚度可以是0.75米，土工膜的厚度可以是1.5毫米。也可以使用防渗系统的替代设计，其提供与单个复合防渗层和前一句中的参数同等水平的环境保护。

- 用于焚烧生活垃圾（Y47）产生的残余物的专用填埋场的防渗系统至少应由一个由第52段所述材料组成的单一防渗层组成。如果单个防渗层由矿物层组成，其水力传导率应小于1x10-9m/s，厚度至少为0.5米。也可使用防渗系统的替代设计，其提供与前两句中参数相当的环境保护水平。危险废物工程填埋场的衬垫系统可由双层衬垫组成。也可以使用防渗系统的替代设计，其为单个复合防渗层和前一句中的参数提供同等水平的保护。

- 地质屏障正上方的防渗层（在这种情况下为二级防渗层）可以是由第52段中提到的不同材料组成的复合防渗层，这些材料相互直接接触并相互补充。如果二级防渗层由矿物层和土工膜组成，矿物层的渗透系数应小于1x10-9m/s，厚度为0.3米，土工膜的厚度应至少为1.5毫米，并直接置于矿物层的顶部。或者，这种二级防渗层可以是厚度为2毫米的土工膜。最上面的防渗层（在这种情况下是主防渗层）应该是由第52段中提到的不同材料组成的复合防渗层，这些材料相互直接接触并相互补充。如果主防渗层由矿物层和土工膜组成，矿物层的渗透系数应小于1x10-9m/s，厚度至少为0.75米，土工膜的厚度至少为1.5毫米，并直接置于矿物层的顶部。或者，矿物层可以具有0.6米的厚度，土工膜可以具有2毫米的厚度。也可以使用双防渗层，其提供与双层防渗层和前面句子中的参数同等水平的环境保护。用于生活垃圾专用填埋场的防渗系统还可以包括：由不同材料构成的单复合防渗层（如第52段所述），它们直接接触，相互补充。如果复合层由矿物层和土工膜组成，矿物层的渗透系数应小于5x10-10m/s，厚度至少为0.5米，土工膜的厚度至少为2.5毫米，并直接置于矿物层的顶部。

- 也可以使用替代的单一复合衬垫，其保护水平与单一复合衬垫和上一句中的参数相当。

- 也可以使用防渗系统的替代设计，其为防渗系统和前段中的参数提供同等水平的环境保护。

- 在为第55至57段所述的危险废物工程填埋场选择衬垫系统时，除其他外，应考虑国家立法和位置指南(见第30至36段)、地质屏障(见第45至50段)、沥滤液管理系统(见第63至70段)、覆盖系统(见第89至101段)、废物预处理和验收(见第128至139段)以及封闭和封闭后(见第227至244段)。

- 应注意防渗系统的稳定性，特别是要避免层间滑动。

- 应在防渗系统上方安装一个渗滤液收集系统，如果合适，包括土工织物（见下文第3(a)节）。一级和二级防渗层之间应安装泄漏检测系统（见第69段）。

- 考虑到第34段和第35段中的考虑，如果研究表明这些标准不足以保护环境，则应酌情采用分别超过第53、54、55或56段中标准的防渗系统设计和参数。

- 图2显示了一个地质屏障，以及一个由单个复合防渗层组成的专用填埋场防渗系统的实例。图3显示了一个地质屏障，结合了一个专用填埋场防渗系统的例子，该防渗系统由一个双复合防渗层和两个复合防渗层之间的泄漏检测系统组成。

图2：具有单个复合防渗层的专用填埋场防渗系统示例图。

图3：带有双层复合防渗层的专用填埋场防渗系统示例图。

- 渗滤液管理系统

- 渗滤液主要来自雨水，但也来自地下水和地表水，如果没有适当转移或保护，或来自废物的液体。应避免或尽量减少渗滤液，方法是用临时薄膜或箔片覆盖目前未运行的废物体的表面区域，或使用便携式结构作为屋顶来阻挡雨水。

- 专用填埋场产生的渗滤液含有各种污染物，其含量可能对地下水和地表水质量产生环境影响，并对环境和人类健康构成威胁。产生的渗滤液的特性反映了在专用填埋场处置的废物的性质。应防止渗滤液不受控制地向场外迁移。

- 垃圾渗滤液需要收集、监测、适当处理，以及在专用填埋场的整个有效寿命、关闭和关闭后的应急计划。

- 应制定渗滤液管理计划，该计划应考虑到在专用填埋场接收的废物，并涵盖渗滤液系统设计、处理和排放收集的渗滤液的程序，以及在渗滤液质量或数量超过限值时的应急计划。

- 为住家废物设计的垃圾填埋场的渗滤液管理计划应考虑到从家庭收集的废物中仍可发现危险废物，尽管已尽最大努力将其从该溪流中清除。

- 危险废物的专用填埋场需要更大程度的努力和可靠性，还需要将应急措施纳入渗滤液控制、泄漏检测（如适用）和回收系统的计划和设计中。

- 双层防渗系统应在主防渗层和辅助防渗层之间有一个作为泄漏检测系统的排水管，如果需要，应使用土工织物进行保护。单个防渗系统可以具有泄漏检测系统。

- 泄漏检测系统（如使用电子传感器或第二个排水管）应能够识别防渗系统的损坏，包括理想的泄漏位置，并估计渗滤液的产生量。在垃圾填埋场投入运行之前，应对泄漏检测系统进行测试。

### (a)	渗滤液收集

- 收集渗沥液并将其排放到专用填埋场出口的渗沥液收集系统应由能够抵抗专用填埋场产生的渗沥液和管理的废物的材料构成。它应包括一个排水层，例如由粗砾石、管道和抽取系统组成的排水层。可能需要使用土工织物或按粒度分级的矿物层来分离废物和排水材料，以支持过滤功能，或者保护合成土工膜免受排水层粗砾石造成的机械穿孔。渗滤液收集系统应定期维护。渗沥液应泵送到地表或通过重力系统提取。重力系统是优选的，因为渗滤液是在没有能量的情况下提取的，并且因为它确保填埋场或单元的底部不作为渗滤液罐工作。

- 渗滤液输送系统应使用管道（如由高密度聚乙烯（HDPE）组成）建造，以承受与渗滤液性质相关的恶劣条件以及由不均匀沉降或高废物负荷引起的高应力。渗滤液的性质会降低聚氯乙烯（PVC）、混凝土和波纹金属等其他管道材料的使用寿命。

- 对于位于寒冷气候的场地，应仔细考虑渗滤液管理系统的设计和运行，以确保冰冻条件不会对系统运行产生不利影响。它的设计和运行方式也应能防止堵塞，例如在专用填埋场生命周期的所有阶段用塞子冲洗。

- 渗滤液收集系统应：

(a)	只要设施中产生渗滤液，按照设计就能发挥作用；

(b)	按照设计在根据需要多次维护；

(c)	由对所处置的废物以及废物产生的渗滤液和填埋场气体具有化学抗性的材料制成；

(d)	设计和建造有足够的强度抵抗由于上覆载荷的压力而造成的破坏；

(e)	按照设计限制渗滤液在防渗系统上的积聚（如不超过30厘米）。

### (b)	渗滤液处理

- 如有必要，渗滤液应在排入自然环境之前进行处理，以达到适用的限值。有各种渗滤液处理方法（表1）。渗滤液处理系统应由合格且经验丰富的专业人员根据预期污染物浓度、预期流速、下游土地使用、水道敏感性和土壤类型等因素进行设计。渗滤液处理有场外和场内两种选择。

- 渗沥液处理系统应采取措施防止和/或控制气味。

- 由于渗滤液再循环到废物体内或废物体上，要处理的渗滤液的量可以通过蒸发来减少，因此，如果合适的话，应通过预处理来避免挥发性污染物的蒸发。

### (c) 	渗滤液再循环

- 渗沥液再循环涉及将从专用填埋场收集的渗沥液重新引入废物体内，是一种渗沥液管理做法，在某些情况下可用于接受可生物降解废物的家庭废物专用填埋场。这种做法增加了废物体的含水量，以加速可生物降解废物的分解，增加了填埋场气体的产生，减少了实现废物体最终稳定性所需的时间，并可能减少渗滤液处理的操作考虑。

- 在实施渗滤液再循环系统时，应考虑垃圾填埋场气体排放增加、防渗系统和废物质量不稳定、渗滤液在废物体内积聚、气味增加和地下水污染的可能性。

- 雨水管理系统

- 雨水管理系统的设计应能防止和/或遏制雨水落在专用填埋场上，并控制专用填埋场排放的雨水的数量和质量。

- 清洁雨水收集和输送系统应与渗滤液收集和输送系统分开。这可以通过最大限度地减少通过专用填埋场顶面的渗透和增加径流来转移清洁径流来实现。

- 外部导流渠道、沟渠和运输结构的设计，以及所有内衬内部排水渠道、沟渠、雨水管和运输结构的设计，其尺寸应能适应暴雨事件产生的峰值流量。

- 落在废物或受污染物质上的雨水应被视为受污染，并作为渗滤液处理。

- 从干净的道路、屋顶、无垃圾的植被区或土壤区以及应用了最终遮盖系统的区域收集的雨水通常被认为是干净的水，除了沉积物控制之外，无需任何形式的处理即可排放。应将其收集在蓄水池中，并储存在现场，以便在降雨高峰过后排放。

- 落在场地上游但在场地同一集水区内的雨水应通过位于场地任何渗滤液产生区上方的截流沟或沟渠改道，并直接通过场地，而不与任何渗滤液接触。

- 在导致暴雨积水的天气事件过去之前和之后，应检查与现场或非现场控制系统相关的收集和保存系统，并迅速清空或以其他方式进行管理，以保持专用填埋场区排水的设计容量。

- 从场地到受纳水体的雨水排放应限制在对水体没有有害影响的排放水平。

- 控制现场径流的计划、规范和说明应包括：

(a)	现场排水计划，显示专用填埋场设施建立之前、运行期间和关闭之后的地表水排水情况；

(b)	设计特征、控制系统和操作程序，以隔离、容纳、监测、输送、控制并在必要时在雨水排入接收水道之前处理雨水（设施上或设施外）；

(c)	确保从设施场地排放的地表水的任何污染物浓度符合适用管辖区或当局要求的措施。

- 遮盖系统

- 填埋场遮盖系统应最大限度地减少材料和气体从专用填埋场逸出，并防止雨水形成渗滤液。遮盖层可以每天使用，也可以中间使用，并且应该在专用填埋场或单元关闭时使用（最终遮盖层）。

- 如有必要，应使用遮盖系统，以减少火灾、气味和渗滤液产生的风险，包含能够被风吹动的材料，并最大限度地减少对野生动物（即鸟类、啮齿动物和昆虫）的吸引力（CAE，2000）。遮盖系统还可以改善排水、稳定性、安全性、通风隔离、保护地基和减少沉降问题（CCME，2006）。

- 遮盖层应适应专用填埋场的条件，包括但不限于：降雨量、害虫的存在、冰冻和任何细胞的位置。

### (a)	日常和中间遮盖物

- 如果合适的话，应在设计阶段估算专用填埋场生命周期内日常和中间遮盖物所需的材料数量，包括场地开发中可用的土壤量。

- 应确定现场日常和中间遮盖物材料的储存位置（爱尔兰环保局，2000年）。日常遮盖物的储存应设计为储存足够数量的日常遮盖物材料（即足够两周的使用量）（环保局，维多利亚，2015年；CAE，2000）。

- 中间遮盖物的设计应提供长期稳定性，减少填埋场气体的释放，并最大限度地减少降雨渗透（爱尔兰环保局，2014年）。中间遮盖材料的例子包括土壤、薄膜和箔片。就填埋场气体排放和降雨渗透而言，薄膜和箔片比土壤更适合于用作中间遮盖物。

### (b)	最终遮盖物

- 最终遮盖系统作为表面屏障，在专用填埋场或单元关闭后，将填埋废物与环境隔离，并应防止渗漏到专用填埋场和任何材料或气体的逸出。这是通过创建一个防渗漏屏障来实现的。它应能够在最低维护状态下运行，并尽可能长时间地承受可预测的事件，如雨、强风、侵蚀、冻结/解冻周期或沉降。

- 危险废物专用填埋场的最终遮盖物应自下而上由第52段中提到的不同材料构成的复合屏障、排水层和土壤层组成，这些材料相互直接接触并相互补充。如果复合屏障由矿物层和土工膜组成，矿物层的渗透系数应小于5x10-9m/s，厚度至少为0.5米，土工膜的厚度至少为2.5毫米可选地，矿物层的电导率可以是1x10-9m/s，土工膜的厚度可以是1.5毫米。

- 其他废物专用填埋场的最终遮盖物，从下到上，至少应由第52段所述材料构成的阻挡层、排水层和土壤层组成。如果阻隔层由矿物层组成，其渗透系数应小于1x10-9m/s，厚度至少为0.5米。

- 专用填埋场最终遮盖物的土层厚度应为1米，其中至少0.15米应为支持植物生长的表土。如有必要，由于填埋场气体的大量产生，应在矿物层下方安装气体收集层，以收集气体进行处理（爱尔兰环保局，2000年）。土工布应放置在必要的层间，以保护土工膜免受穿刺或排水层免受土壤渗透（南非水利和林业部，2005年）。

- 还可以使用符合第96或97段中参数的同等环境保护水平的最终遮盖物的其他设计方案。

- 在最终遮盖完成之后，应尽快开始重新植被。应根据相关标准选择植被类型，包括但不限于:气候、场地活动、日照时间、土壤质量、水的可用性和未来发展目标。根系发达的快速生长的植被应该可以防止垃圾填埋场表面的侵蚀。在最初的植被之后，可能会发生自然演替，这取决于当地条件。

- 填埋场上所有遮盖的表面应具有向下的坡度，以促进径流并防止积水。

- 填埋场气体管理系统

- 填埋场气体可能因向空气中释放化学物质和气味而造成环境、公共健康和安全问题，并导致火灾或爆炸（美国毒物与疾病登记署，2001年）。

- 应采取措施控制填埋场气体的积聚，减少填埋场气体的排放。这些措施可能包括检测、收集、处理和利用填埋场气体。应相应设计填埋场气体管理系统，并尽快建立。

- 可生物降解的废物在厌氧条件下分解产生填埋场气体。生活垃圾专用填埋场产生的填埋场气体通常由甲烷（约55%）和二氧化碳（约45%）组成，并含有微量的其他化合物（总计不到1%），如氮、氧和氢、硫化氢和非甲烷有机化合物（NMOC）（爱尔兰环保局，2003年；英国环境署，2004年）。甲烷是一种强有力的温室气体，具有比二氧化碳高25倍以上的“全球变暖潜力”（IPCC，2014年），在甲烷-空气混合物中，浓度在5%至15%范围内具有爆炸性，对垃圾填埋场的工作人员具有严重风险。

- 产生的填埋场气体的数量和质量取决于废物的特性（例如废物的成分和年龄）和专用填埋场内的环境（例如专用填埋场中的氧含量、水分含量，包括渗滤液再循环、温度、分解阶段、专用填埋场的设计和运行）（CCME，2006年）。

- 危险废物专用填埋场和住家废物焚烧产生的残余物专用填埋场一般不会产生大量填埋场气体。如有必要，应制定监测计划，以确定意外的填埋场气体产生（CCME，2006年）。

- 如果实施渗滤液再循环，在太多渗滤液再循环和渗滤液在废物体内聚集的情况下，填埋场气体管理系统的效率可能会降低。

### (a)	气体捕获

- 专用填埋场应具备在填埋场气体排放前尽可能收集填埋场气体的系统。所需填埋场气体收集系统的类型应取决于产生的填埋场气体的数量，而垃圾的类型和深度、场地条件以及专用填埋场的运行状态又会影响填埋场气体的数量。

- 填埋场气体通常应通过主动收集系统收集。这些系统包括垂直井和水平井、废物表面输送气体的水平管道、真空、阀门、压力表、冷凝器和取样口，以监测流量。垂直或水平提取井的间距应在设计过程中确定。

- 如果产生少量填埋场气体，被动气体收集系统可能是合适的。这些系统利用自然压力梯度或浓度梯度将井收集的填埋场气体排放到生物过滤器或甲烷氧化系统。

- 填埋场气体收集系统应定期监测和调整，以最大限度地捕获气体，并最大限度地减少过量空气渗入废物堆。这种调节可以通过在暂时没有废物沉积的区域上的防渗透衬层来实现。

### (b)	处理

- 被捕获的垃圾填埋场气体应该被处理和利用（作为一种能源），或者，如果不可能的话，燃烧，但不释放到大气中。应进行技术和经济可行性研究，以确定合适的利用技术。如果收集的填埋场气体的质量和数量足够，设施的设计应使用以下技术生产能源:

(a)	填埋气转化为管道级天然气；

(b)	将气体直接用作固定燃料或运输燃料；

(c)	联合发电；

(d) 	发电、供热或蒸汽。

- 监测系统设计

- 专用填埋场的设计应确保专用化填埋场系统的所有结构组件都能得到充分监测（如渗滤液、填埋场气体、地下水和地表水）。

### (a)	渗滤液

- 渗滤液监测位置应在设计过程中指定。监测地点通常应在排水沟交汇点的附近和下游、渗滤液处理系统的上游，以及紧邻渗滤液处理系统的下游，以测量污染物的存在。

- 在专用填埋场设计过程中，应确定渗滤液产生量的预期水平。渗滤液的取样和测量（体积和成分）应在渗滤液从现场排放的每个点分别进行。

### (b)	填埋场气体

- 如果合适的话，检测填埋场气体异地迁移的填埋场气体探头应安装在当地地质的废物体外部，并根据给定场地的条件进行设计。探头应钻在合适的深度，位于专用填埋场周边和敏感区域附近，并适当间隔，以提供良好的地理覆盖范围（环保局，维多利亚，2015年）。探头的长度、深度和测量间隔应由合格的工程师根据场地的地质和填埋场气体最可能的迁移路径进行选择（不列颠哥伦比亚环境部，2010年）。

- 对于带有填埋场气体管理系统的专用填埋场，应在设计过程中指定该系统的监测位置。监测位置可以特别包括提取井口、垃圾中的填埋场气体探针、表面渗透（即监测井、提取井）和填埋场表面。监测的参数取决于监测位置，但可能包括温度、压力、气体流量、氧气、氮气和甲烷（英国环境署，2004年；不列颠哥伦比亚环境部，2010年）。

- 如果合适，应在填埋场气体管理设计过程中定义关键监测参数（如土壤气体浓度、空气成分）的行动阈值。

### (c)	地下水和地表水

- 地下水中分析物的背景浓度应在场地的初始水文地质评估期间确定。

- 所有监测井均应：

  - 使用最佳可行技术做法安装；

  - 隔离在单一的水文地层单元内；

  - 建造材料对设施和被监测水中的潜在污染物不发生反应；

  - 具有监测井竣工关键特征的适当记录；

  - 在建造或废弃时（按要求）向主管部门登记；

  - 上锁以防止恶意行为。

- 监测井应安装在废物区边界线的水力梯度（即地下水流入区）上方。上倾监测井的数量、位置、间距、深度、筛管长度和施工要求应足以产生代表相关含水层或水文地层区背景地下水质量的测量值或样本，且不受设施影响。

- 监测井还应安装在设施水力梯度（即地下水流出区域）下方，位于最有可能受设施运行影响的流动路径上。监测井的数量、位置、深度、筛管长度和施工要求应足以确保它们检测到从设施中迁移的任何重要污染物。

- 地表水水位和地表水质量监测点应在专用填埋场设计过程中确定。地表水水位和地表水质量监测点的位置应基于现场水文地质概念模型，该模型是在现场初始水文地质特征描述期间开发的，并考虑到任何沿海生态系统或湿地。

- 如果地表水体可能影响或受到地下水水位的影响，应建立地表水位监测点，监测点的位置应能评估地表水和地下水之间的相互作用。如果受现场作业影响的地下水可能排放到地表水，应建立地表水质量监测点，监测点的位置应允许对潜在地下水排放区的上游和下游的地表水质量进行评估。监测系统应根据地下水或地表水的最终用途进行相应设计，以确保符合水质目标。

- 监测系统的设计应能检测任何可能导致水生系统污染的泄漏或释放。

- 应基于对该地区地下水流动系统和潜在污染物迁移的良好理解，设计有效的监测系统。

# V. 	专用填埋场无害环境运行指南

- 危险废物专用填埋场和其他废物专用填埋场的运行成本可能不同。这些费用可能包括废物验收测试、日常或中间遮盖物、渗滤液处理、监测、基础设施维护和维修、操作员培训、关闭、善后处理等。处理填埋场气体时应考虑额外成本，以满足日常运行所需的严格健康和安全规定，尤其是危险废物的专用填埋场。

## 废物预处理和验收

- 为了准确描述废物，确定是否有必要进行废物预处理，以及废物是否可以被专用填埋场接受，废物所有者应对拟在专用填埋场处置的废物进行基本描述。这包括确定关键的废物特征，如废物的来源、类型、成分、可浸出性参数和外观。

- 应建立专用填埋场的验收标准清单，并与拟在专用填埋场中处置的废物的基本特性进行比较。此类标准应包括但不限于废物的成分、来源和/或可浸出性参数。此类标准应致力于避免不相容废物混合产生不受控制的物质或反应。专用填埋场的许可证应规定废物的类型以及废物中有资格被接受的物质的浓度或洗出值。

- 根据减少废物数量和/或对人类健康和环境危害的最佳实践，废物在运送到专用填埋场之前应进行预处理。例如，预处理可以包括但不限于混合、生物降解、固定化（例如稳定化、固化）、压实、焚烧、蒸发、中和和/或通过压滤机过滤/压实。

- 验收标准应针对每种类型的专用填埋场（例如，危险废物的专用填埋场、其他废物的专用填埋场）。限值应作为这些标准的一部分。

- 以下类型的废物应禁止在专用填埋场处置，因为它们具有内在特性，并防止对专用填埋场和防渗系统的完整性造成损害：

- 液体废物和污泥，对废物体的稳定性构成风险；

- 与空气或水接触时会发生反应并产生大量气体的性废物；

- 氧化性、易燃性、爆炸性或腐蚀性废物；

- 易溶于水并产生高度污染的渗滤液的废物；

- 根据关于对由持久性有机污染物构成、含有此类污染物或受其污染的废物实行无害环境管理的一般技术准则中提供的指导，含有此类污染物或受其污染的废物（见第四节.G.3和G.4）；

- 由有机卤素化合物构成、含有此类化合物或受其污染的废物，超过验收标准中规定的限值；

- 未经处理的传染性和医疗废物；

- 废旧轮胎。

- 为了防止或减少填埋场气体的产生，建议避免将可生物降解的废物处置在针对家庭废物的专用填埋场中。根据废物等级，应避免将塑料废物弃置在为家庭废物设计的垃圾填埋场。在这种情况下，设定总有机碳（TOC）的限值可能是有用的。

- 例如，对于生活垃圾的专用填埋场，一些国家或地区禁止或限制填埋可生物降解的垃圾，以防止或尽量减少填埋场气体的产生。然而，如果在这种专用填埋场的运行过程中存在这些限制，由于以前填埋的可生物降解废物，填埋场气体将继续形成。

- 危险废物的专用填埋场不应接受可生物降解废物的处置。应根据废物等级避免在危险废物专用填埋场处置塑料废物。

- 不相容的废物或挥发性化学废物不应在危险废物专用填埋场处置，因为不相容废物的化学反应或挥发性化学废物的蒸发可能会产生气体（CCME，2006年）。

- 应确定进入专用填埋场的废物是否符合适用的验收标准和许可证（如果适用），包括既定的限值和任何适用的填埋禁令。为了实现这一点，应检查进入专用填埋场的每批废物的文件，并目视检查每批进入的废物。此外，在卸载之前，应随机取样，或根据需要，根据目视检查，从输入的废物中取样，并由实验室及时分析，以确认废物是否符合适用的验收标准。对于此类分析，专用填埋场的运营者应能进入实验室，该实验室可能在现场。检查、取样和分析应由合格人员进行。

- 如果特定的废物量不符合适用的验收标准或任何适用的填埋禁令，则应拒绝该废物，并通知相关当局。除非有关当局另有决定，被拒绝的废物应退还给废物生产者或所有人。

- 应保存已接受废物的记录，并根据要求提供给官员。这至少应包括接收日期、废物的数量和类型、承运人的名称以及被送往的专用填埋场的位置。此外，应保留拒收废物的记录。这至少应包括拒绝日期、拒绝理由、废物数量和类型以及承运人名称。

## 现场活动

- 必要时，应采取噪音、气味和灰尘控制和抑制措施，如隔音屏、限速、车轮清洁设备和道路清扫设备。

- 如果合适，应使用压实来减少废物占用的空间。

- 在将废物整合到专用填埋场的废物体内之前，可能需要储存或放置废物，特别是在取样、检查和分析期间。此类废物应就地储存或放置在指定的储存或放置区域，该区域至少应铺设、遮盖和加装防水表面。此外，被拒绝的废物在运出专用填埋场前应储存或放置在这样的区域。根据储存时间的长短和废物的类型，可以考虑采取防热和阳光直射以及安装消防和通风系统等措施。

- 对于危险废物的专用填埋场，可能需要对废物的现场储存或放置进行额外的考虑。例如，危险废物应在接收它们的容器中处理、运输和储存或放置，并应根据兼容性进行隔离，以防止不良反应。

- 对于生活垃圾的专用填埋场，如果合适的话，少量的生活垃圾应进行分类，将能够安全回收和储存的废物移出专用填埋场。如果可行，应使用适当的容器，储存区应能够将径流引向雨水管理池。

- 日常遮盖物

- 每天结束时，应使用矿物材料，如土壤、爆破材料或适当的足够厚度的非危险废物，如100-150毫米的土壤，用日常遮盖物覆盖生活垃圾专用填埋场的工作面（不列颠哥伦比亚环境部，2010年；新南威尔士环保局，2016年；爱尔兰环保局，2014年）。危险废物的专门填埋通常不需要每天遮盖（CCME，2006年），家庭废物焚烧产生的残余物的专用填埋也不需要，除非存在风吹扬尘的危险，特别是有毒灰尘，并且排放得到适当控制。当选择遮盖材料时，应考虑气候、对场地稳定性的影响、易于处理、气味的产生以及遮盖材料的可用性（CAE，2000；新南威尔士环保局，2016年）。

- 根据遮盖材料的不同，每天可能需要剥去或刺破遮盖层，以防止形成栖息渗滤带。这应该在存放额外废物之前马上完成（不列颠哥伦比亚环境部，2016年b）。

- 中间遮盖物

- 如果专用填埋场在很长一段时间内不接收废物或在最终遮盖之前，应在该填埋场的工作面铺设中间遮盖物（南澳大利亚环保局，2019年）。遮盖层应在较长时间内保持稳定，防止填埋场气体逸出，并减少雨水渗透，以减少渗滤液的产生（爱尔兰环保局，2014年）。

- 根据遮盖材料的不同，中间遮盖层的厚度应适合在预定时间内实现预定目的。例如，土壤层的厚度可以是300毫米（CAE 2000，新南威尔士环保局，2016），土工膜的厚度可以是1.5至2毫米。

- 由于中间盖的一个功能是防止雨水渗透，因此在置放额外的废物之前，应立即将其刺破或移除。这将防止在专用填埋场内形成上层渗滤液区和分层（爱尔兰环保局，2014年）。

- 根据需要在危险废物的专用填埋场使用中间遮盖层，以减少渗滤液的产生、废物隔离、分离、扬尘或废物放置作业的稳定性（CCME，2006年）。

## 渗滤液处理

- 从专用填埋场收集的渗沥液如果不进行再循环，在排放到指定的接收水体之前，应进行现场或场外处理，除非质量和/或污染物负荷符合现行的污水排放法律或法规要求。

            - 场外渗滤液处理

- 如果附近有这样的污水处理厂，其他废物的专用填埋场产生的渗滤液可被运往授权处理垃圾渗滤液的该场外污水处理厂（WWTP）。除其他外，距离取决于经济和地理因素。

- 然而，重要的是要评估接收渗滤液的场外WWTP是否能够有效地处理来自其他废物专用填埋场的额外污染物负荷。如果场外WWTP的最终结果仅仅是渗滤液的稀释，则应进行现场处理。只有在垃圾渗滤液峰值流量和污染物浓度能够得到适当管理，或者在垃圾填埋场临时储存渗滤液的情况下，才应考虑在场外WWTP处理渗滤液。

- 可考虑采用预处理机制以提高处理效率和向场外WWTP的渗滤液流量：

- 可在专用填埋场采用大型流量均衡泻湖，以降低峰值浓度和极端降水造成的流量，还可提供沉淀和固体清除功能；

- 在现场曝气池中安装一个或若干曝气机也可以对渗滤液进行预处理。

            - 现场渗滤液处理

- 危险废物专用填埋场产生的渗滤液应作为危险废物在现场处理。一种处理方法是，如果现场有接收废物的固化设施，在该设施中使用这些渗滤液。如果现场没有此类设施，应对危险废物渗滤液进行处理，使其达到向环境排放的限值。

- 选择所需渗沥液处理方法取决于许多因素，最终的选择应基于细致的程序，该程序考虑了每个场地特定的所有环境、社会和经济方面。现场处理方法还应适应随时间变化的渗滤液成分和化学特性。

- 远离WWTP的其他废物专用填埋场产生的渗滤液，如果不对人类健康和环境构成风险，在现场处理后可排放到环境中。

            - 处理方法

- 处理方法可分为不同级别，如初级、后初级、二级（去除或不去除营养）和三级（或高级）处理（见表1）。这些处理方法中有许多应结合使用，以有效地处理渗滤液。

- 渗沥液的成分和单个污染物的化学性质对其去除效率有直接影响。虽然使用表1中给出的处理方法可以破坏部分污染物，但其他方法可能会浓缩污染物。因此，需要另一个处理过程来清除或永久销毁这些物质。

- 为达到最佳效果，可能需要将三级处理方法与一级或二级方法结合起来，因为它们可以去除更大比例的污染物，包括持久性有机污染物和新出现的令人担心的污染物（CECS）（如药物和一些纳米材料），从而显著改善排入接收环境的水质。

- 除了初级和二级处理方法之外，使用三级处理方法会显著增加处理成本。应考虑经济上可行的最佳可用技术来确定处理目标。

表1：典型的渗滤液处理方法和分类

| 初级 | 后初级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 过滤 | 混凝和絮凝 | 活性污泥 | 微孔（微量）过滤 |
| 倾析 | 化学沉淀 | 旋转生物接触器 | 超滤 |
| 蒸发 | 吸附 | 序批式反应器 | 纳滤 |
| 烘干 | 浮选 | 芦苇床湿地（人工和天然） | 活性炭吸附 |
| 沉淀 | 化学氧化 | 曝气生物滤池 | 反渗透 |
|  | 氨汽提 | 泻湖（兼性、部分混合和完全混合曝气） | 人工/人工湿地 |
|  |  | 上流厌氧污泥床 | 植物修复 |
|  |  | 厌氧过滤器 | 紫外线（UV） |
|  |  | 移动床生物膜反应器 | 光芬顿氧化(UV/O3/Fe2+) |
|  |  | 膜生物反应器 |  |

## 气体处理

- 捕获的填埋场气体应使用第112段中提到的技术处理并（作为能源）加以利用，或者，如果不行，将其燃烧，但不释放到大气中。

- 在用作燃料之前，从废物中收集的填埋场气体应进行处理，以去除水分、微粒和化学化合物，这些物质具有磨蚀性和腐蚀性。这对于保护填埋场气体设备、减少维护问题和确保填埋场气体的有效能量转换是必要的。

- 如果无法利用填埋场气体，应使用封闭式火炬燃烧，将甲烷转化为二氧化碳，二氧化碳的全球变暖潜在风险要低得多。

- 当填埋场气体的质量和数量不足以利用或燃烧时，可以使用生物甲烷氧化技术（如再生层、生物过滤器和生物膜）。这可能适用于安装被动通风系统的地方，但主动管理系统应是首选。在专用填埋场表面要对这种甲烷氧化的性能定期控制。

- 应监测填埋场气体的燃烧，以确保符合当局设定的排放要求。

## 监测系统的操作

- 在专用填埋场的生命周期内，工作方法和放置的废物特性会发生很大变化，因此，需要持续监测，确保所采取的措施长期有效。在专用填埋场生命周期的所有阶段都应建立监测系统，包括关闭后阶段。

- 应按照书面性能监测计划中的说明进行定期监测，如果监测结果显示超出规定的限值，应对所有介质采取应急计划中描述的措施和/或补救措施。

- 对渗沥液和气体的监测对于检查工程系统的性能、确定废物的性质和相互作用很重要，并可能有助于评估渗沥液和气体排放是否符合设施允许限值。

- 还应定期进行沉降监测和地下及废物体稳定性评估。

- 监测参数

- 应审查每个主要环境控制系统的性能监测要求，包括监测周期（例如，年度、半年度、季度、月度、每日或季节性要求）。

- 一般而言，对于工作场地，性能监测应每月进行一次，如果运营计划要求，则应更频繁地进行。对于已关闭的场地，性能监测应每季度进行一次，或按照关闭后监控计划的规定进行。

- 所有性能监测应按照书面的性能监测计划进行。每个监测计划应:

- 描述并提供显示装置的地图；

- 确定应使用的监测装置、仪器或工具，包括每种仪器的校准程序；

- 提供收集样品的详细说明，包括收集质量控制或质量保证样品，以及收集标准；

- 提供收集测量数据的详细说明，包括测量单位、所需测量精度和准确度、任何相关数据、测量频率和要监测的环境介质的说明；

- 确定应记录的所有数据，包括所有样本或测量的日期和时间、工作人员姓名、天气条件、取样地点；

- 提供数据记录的相关表格或设备；

- 通过提供或参考适当的健康和安全计划，解决健康和安全问题。

- 渗滤液

- 垃圾渗滤液是由物理、化学和生物过程相结合产生的有机和无机化合物的复杂化学混合物。垃圾体内的生物活性是影响渗滤液化学的主要因素。其他因素包括废物的物理和化学性质、废物稳定（分解）的程度以及水分渗入专用填埋场的量。垃圾渗滤液的典型污染物和垃圾渗滤液中测量的典型参数分别列于表2和表3。

表2：垃圾渗滤液的典型污染物。

| 污染物分组 | 污染物 |
| --- | --- |
| 氮化合物、磷酸盐和硫酸盐 | 氨和亚硝酸盐/硝酸盐、磷 |
| 烃 | 矿物油、多环芳烃 |
| 金属、铂族元素和镧系元素 | 汞、甲基汞、铬、镍、铅、镉、硼、钴、铁、锰、硒、砷、锌、铜 |
| 溶解固体 | 氯化物、钙、钠 |
| 苯酚、氯化有机化合物和其他氯化碳 | 药品和个人护理产品(PPCPs) 持久性有机污染物，例如多氯联苯、杀虫剂持久性有机污染物、六溴环十二烷（HBCD）、六溴二苯醚和七溴二苯醚、四溴二苯醚和五溴二苯醚、十溴二苯醚、全氟辛烷磺酸、其盐类和全氟辛基磺酰氟（PFOS）和全氟辛酸(PFOA)、其盐类和PFOA相关的化合物 除持久性有机污染物的多溴联苯醚以外的多溴联苯醚(PBDEs) 除持久性有机污染物的全氟化合物以外的全氟化合物 双酚A(BPA) 氯化烷烃、硅氧烷和挥发性甲基硅氧烷 纳米材料 邻苯二甲酸盐 氰化物 持久性有机污染物农药以外的其他农药 |

表3：在垃圾渗滤液中测量的典型参数。

渗滤液参数

碱度（如CaCO3） (as CaCO3)

氨基氮

生化需氧量（BOD5）

钙

化学需氧量(COD)

氯化物

总悬浮固体

传导性

有机氮

金属、铂族元素和镧系元素（见表2）

镁

硝酸盐

有机氮

邻磷

钾

pH值

钠

硫酸盐

总铁

总硬度（以碳酸钙计）

总有机碳

总磷

总悬浮固体

- 应从渗沥液收集系统中抽取足够数量的可提取液体代表性样本。

- 从危险废物专用填埋场收集的渗滤液应每月进行一次分析，或酌情根据气候进行分析，以监测危险特性和参数，并确保对其进行相应处理。对于其他废物的专用填埋场，应每季度分析一次渗滤液。

- 应每天监控渗滤液排放速率，以评估渗滤液提取和排水系统性能，并支持正在进行的处理系统。如果专用填埋场上有渗滤液再循环系统，则应每天监测再循环量。渗滤液应在有代表性的点收集。

- 渗沥液质量界定了渗沥液释放到环境中的潜在风险，允许评估渗沥液处理系统的性能，并允许监测渗沥液质量随时间的变化，以提供一种评估工程化填埋场稳定性的手段。

- 如果泄漏检测系统检测到泄漏，适当时应采取应急措施。

- 填埋场气体

- 填埋场气体压力、流速和质量测量，包括对填埋场气体从填埋场表面释放的测量，可以用于确定释放到环境中的潜在风险，评估填埋场气体控制系统的性能，支持填埋场气体处理系统的运行，并确定填埋场气体产生速率和质量随时间的变化（这些为专用填埋场稳定提供了指南）。

- 填埋场气体的压力和质量应每月监测一次，收集的气体量（流量）应每天监测一次。填埋场气体质量监测应包括对可燃气体、二氧化碳和氧气以及一氧化碳、硫化氢、氧气和其他潜在成分的监测。填埋场气体监测也应在专用填埋场上和附近的结构建筑进行。

- 如果性能监测显示未达到设计阶段建立的行动阈值，则应实施应急行动。

- 对于实施渗滤液再循环的生活垃圾专用填埋场，应监测气井是否有任何洪水。例如，气井的注水可以通过间歇注入渗滤液来进行（英国环境署，2009年）。

- 地下水

- 由于防渗层受损，地下水通常是释放的渗滤液或受污染的雨水的最初接受者。为证明专用填埋场的运行符合设计要求以及对环境的影响是可以接受的，对地下水进行定期监测是必要的。对于其他废物的专用填埋场，应每六个月测量一次设计阶段确定的地下水参数和地下水位，以支持地下水参数数据的解释。对于危险废物的专用填埋场，应每季度测量一次确定的地下水参数（不列颠哥伦比亚环境部，2016年a）。

- 地下水质量应符合当地管辖区制定的水质标准。废物处置前，应测量足够长时间的地下水位和质量，以评估场地的基线条件，例如至少连续12个月每个月或至少连续8个季度每季度进行监测。

- 如果专用填埋场下游满足以下标准之一，则应实施应急措施：

  - 质量控制超标；

  - 发现一个或多个参数的增长趋势不同于预期/预测；

  - 连续三个季度检测到背景地下水中不存在的参数。

- 地表水

- 地表水水位支持数据解释，并允许将地表水水位与地下水水位进行比较。地表水质量数据为专用填埋场提供性能监测。应每季度以及在特定的不利天气事件后对其进行监测，并应符合当地管辖区制定的水质标准。

- 地表水质量应符合当地相关水质指南中规定的既定水质标准。应分析填埋场上游和下游的水质。上游分析将为评估提供比较背景质量。

- 一个或多个参数的水质不应呈上升趋势，也不应超过相应的质量控制限值。在三次连续采样中不应检测到背景地表水中不存在的任何参数。

- 无接触雨水

- 应在建造滞留和/或抛光设施以提供这些设施的性能监测的地点，对不接触废物或渗滤液的雨水（无接触雨水）的质量进行监测。

- 在现场许可过程中，应根据接收地表水系统的质量确定非接触雨水中分析物的可接受浓度。

- 对于工作场所，应在风暴期间的第一次大风暴之后，以及运行计划要求的临界事件之后，监测非接触式暴雨水质。周期应根据具体地点确定。

- 应监测现场雨水控制设施的排放以及对接收这些排放的水体的潜在影响。

- 底栖生物和沉积物监测是评估影响的有效手段。不同的底栖生物种群对污染物释放的敏感度不同，即使污染物释放本身没有被检测到，持续的监测也可能检测到过去污染物释放的影响。

- 空气质量

- 如有必要，应定期监测建筑物内、地基内以及隧道等其他重要位置的可燃气体、有毒或爆炸性气体（如硫化氢、二氧化碳、甲烷和甲烷）的空气质量。

- 运行计划中应规定工人呼吸的空气以及爆炸和燃烧危险的空气质量标准。

- 监测结果的报告

- 当检测到任何超出限值的情况时，应根据相关司法管辖区和法规向主管部门报告。所有性能监测应在年度报告中提供给负责机构。应在运行计划中定义报告内容。一般而言，性能监控报告应：

(a)	描述并提供显示装置的地图；

(b)	描述可能影响监测结果或结果解释的任何现场工作或活动（例如，更换监测井或修改填埋场气体提取系统操作）；

(c)	提交任何超出部分的表格摘要；

(d)	提供任何超出部分的书面讨论；

(e)	确定所使用的监测装置、仪器或工具；

(f)	描述与性能监控工作计划的任何偏差；

(g)	提交监测期间收集的数据的表格、图表和书面摘要；

(h)	将监测期的结果与记录期的结果进行比较，包括使用适当的统计和趋势分析进行比较。

- 如果人类受体已经暴露于专用填埋场的污染物，可能需要进行生物监测，并监测可能受到影响的野生动物和鱼类。

- 年度报告应包含渗滤液监测测量的结果、对这些结果的评估、采取的纠正措施以及纠正措施的相对成功。对地下水监测、地表水监测和空气排放结果的评估也应纳入年度报告。年度报告应由合格的专业人员编写，并在合理的时间内提交。

- 如果提交的报告包含所有介质（地下水、地表水或空气排放）的结果偏离预定义结果的通知或对污染物可能释放到环境中的确认，则设施所有者应制定并向负责当局提交一份描述任何评估或纠正措施的具体计划。年度报告应包括设施所有者计划在下一年进行的维护或改善填埋场性能的工作。

- 一般检查

- 专用填埋场设施系统的物理检查应作为常规性能监控程序的一部分完成并记录在案。这些包括现场安全检查、日常维护评估和设施系统的完整性测试。

- 设施损坏、超过限值或其他紧急情况后，应进行特殊检查。

- 应急计划和应急计划的实施

- 应准备一份应急计划，定义:

(a)	进行性能监测的每种介质和每个参数的作用（触发）水平；

(b)	如果性能监测表明某一行动水平已经达到或超过，则应进行沟通；

(c)	为确认原始测量的准确性和精确度而应采取的后续行动和沟通；

(d)	应采取的补救或纠正措施，直到性能监测确认符合原始措施水平。

- 应急联系信息，包括关键人员的姓名、职责和联系方式（电话号码、电子邮件地址和/或邮寄地址），应在计划的最前面明确标明。这些数据应每年进行确认，并在确认变更时进行更新。

- 应急计划应与运营计划同步更新。

## 现场运输

- 危险废物和其他废物在专用填埋场的运输应该有安全保障。在专用填埋场运输危险废物时应特别小心，任何意外泄漏的危险液体都应进行清理。

- 在专用填埋场运输的货物应贴上适当的标签，包括废物的数量和类型以及安全警告。

- 工作人员应接受在专用填埋场运输危险废物和其他废物的适当培训。培训应至少向工作人员提供关于正在运输的废物、如何有效应对紧急情况的信息，以及对当地法规和要求的理解。

## 记录保存和报告

- 在专用填埋场生命周期的所有阶段，包括关闭后都应保存记录。这些记录应随时可用，并以防止在事故中丢失的方式保存，直到关闭后阶段结束。

- 应保存现场所有事故、事件和未遂事件的记录，包括灾难性事件及其已确定的原因。

- 应保存现场活动的记录，包括但不限于：

- 填埋废物的类型和数量；

- 一批废物水平和垂直放置在填埋场的相对位置；

- 验收时废物样品的参数分析；

- 在设施中进行的预处理；

- 维护、建造或改进活动；

- 在特定日期现场各项任务的负责人；

- 使用的设备；

- 设备故障；

- 监测参数和监测测试的结果；

- 来访者和视察；

- 天气条件；

- 关闭任何单元；

- 杂项。

- 财务记录应根据规定和最佳实践进行保存。应定期进行独立/外部审计。

- 应经常向主管当局报告专用填埋场的活动。此外，应鼓励公众参与，因此应向公众提供报告，报告应包含足够的定量和定性信息，以确保对现场活动的良好理解。在改进报告义务的过程中，应考虑不同利害相关方对报告的意见。

## H.	卫生与安全条例

- 应基于正式认可的健康和安全风险评估方法或基于专用填埋场条件的综合方法制定健康和安全管理计划。

- 专用填埋场的所有设备和程序应符合当地健康和安全法规和指南。

- 应控制进入专用填埋场。

- 应尽快让员工了解专用填埋场的新情况，例如但不限于危险材料的位置、访客的存在、新员工的存在、新设备的存在以及程序的变更。

- 工作人员应接受培训，能够识别和安全处理危险材料。当发现危险材料时，工作人员应酌情通知当局（例如，如果怀疑危险材料被非法带入现场）。

- 工作人员应穿戴适当的安全装备，如安全靴、手套、安全帽、护目镜和容易看到的安全服。此外，应该穿适合天气条件的衣服。

- 当出现危害工作场所的条件时（如大雨、弱光条件或极端天气），应限制现场活动。

- 操作推土机等重型机械时应避免倾翻（即不要在边坡上行驶）。此外，现场的司机应接受环保驾驶培训，包括健康和安全危害

- 员工应接受化学品泄漏/释放处置和消防管理技术的培训。

- 填埋场的安全操作手册和应急手册应便于所有工作人员随时查阅。此外，工作人员应定期接受关于安全和应急程序的强制性培训。

- 应对所有使用中的设备和程序进行定期审查。这种定期审查应找出优缺点，并提供改进建议。

- 任何健康和安全事件、事故或未遂事件都应报告并仔细记录。应从这些事件中吸取教训，并相应更新健康和安全程序。

- 应建立员工健康计划，并定期进行改进。

# VI.	专用填埋场的无害环境关闭和关闭后指南

- 以下段落中包含的信息适用于不同的情景；逐步关闭专用填埋单元，和拆除整个专用填埋场。

- 应在关闭过程中和关闭后保持对封闭专用填埋场或单元的监控。环境监测应包括对专用填埋场内和周围的地表水、地下水、渗滤液和填埋场气体的定性。此外，应对土壤进行污染测试，特别是在处理和储存危险废物的地方。

- 在关闭后阶段，专家的监测应指导关于渗滤液和填埋场气体管理系统的决定（即这些系统应维持的时间长度）。

- 一般来说，在天气允许的情况下，专用填埋场或单元的关闭阶段最迟应在收到最终废物后30天开始。

## 关闭

- 专用填埋场的关闭，除其他外，包括必要时应用中间遮盖层和最终遮盖层、表层土、植被以及排水维护、渗滤液管理和适当时填埋场气体管理。

- 在设计专用填埋场的过程中，应准备一份关闭计划。该计划应进行更新，以反映从设计阶段到关闭阶段的现场状况。关闭计划应涵盖第231至236段中列出的方面（环保局，维多利亚，2016年）。当计划关闭专用填埋场或单元时，应考虑填埋场未来可能发生的沉降。

- 一个区域完工后，如有可能，应立即在专用填埋场或单元上方放置第95段所述的最终遮盖层。在进行最终遮盖之前，应放置中间遮盖层，以防最终遮盖层由于强烈的填埋沉降而无法放置到位。这种做法应能减少专用填埋场产生的污染物（即渗滤液和填埋场气体）的排放。

- 监测系统应适应关闭后阶段。

- 应为植被覆盖选择适当的植物种类（见第98段）。对植被的破坏应通过限制车辆交通和维护填埋场气体管理系统（如适用）来减少。

- 当场地运行不再需要基础设施和设备时，应将其拆除。如可行，应尽一切努力重复使用任何设备。

- 应每年保留和审查关闭准备金，以确保在关闭阶段有足够的资金。

- 应保留所有相关信息的记录，以指导网站的未来发展。这些记录至少应包括：

(a)	运行日期；

(b)	单元和设施的设计特点，包括使用的材料；

(c)	废物类型；

(d)	专用填埋单元和设施其他组件的位置。

## 关闭后

- 在设计专用填埋场的过程中，应制定关闭后计划。该计划应更新，以反映从设计阶段到关闭后阶段的现场现状，并考虑未来的土地使用目标。

- 在关闭后阶段，渗滤液收集和处理系统以及填埋场气体提取系统应在必要时运行和维护。在此阶段结束之前，应对专用填埋场的行为进行监控。监控频率可能低于运行阶段。

- 封闭专用填埋场上方的土地只能用于不会对最终遮盖系统的完整性产生负面影响的活动或开发。此类活动或开发在其他废物的专用填埋场和危险废物的专用填埋场之间可能有所不同。

- 在整个关闭后阶段，应对植被的任何损害进行监测。还应监测填埋场沉降、土壤稳定性和侵蚀。

- 应每年保留和审查关闭后准备金，以确保在关闭后阶段有足够的资金。

- 当专家监测确认对环境不再有风险时，关闭后护理应结束。关闭后的最低护理期限通常应为30年，但这可能因站点而异。此外，在批准该场地的任何新开发之前，应考虑专用填埋场沉降、土壤质量、水质和空气质量。

# VII. 	应急准备和处置指南

- 应根据正式认可的环境风险评估方法或综合方法，制定应急准备和处置计划和程序，以在作业开始前保护员工和公众，并分发给所有员工。此外，工作人员应定期接受关于选择主题的基础、特定任务和复习培训。应制定应急准备和处置计划，确保采取适当措施处理可能的现场紧急情况并协调场外响应。该应急准备和处置计划至少应涉及以下问题：

(a)	相关立法；

(b)	在紧急情况下负责、问责和有权的管理人员；

(c) 	事故指挥系统，包括指挥层级；

(d) 	明确界定的应急标准和界限；

(e) 	紧急情况下的内部和外部联系人名单；

(f)	人员的职责；

(g)	设施地图，包括危险点和关键基础设施的位置；

(h)	可用的应急设备和位置；

(i)	应急反应的一般程序；

(j)	防火措施；

(k)	防止和遏制爆炸的措施；

(l)	消防措施

(m)	医疗紧急措施；

(n)	环境紧急措施（即不可接受的渗滤液或沼气泄漏）；

(o)	溢出抑制措施；

(p)      气体释放反应；

(q)	岩土不稳定性措施；

(r)	预防和处理暴乱的措施（邻近社区）；

(s)	防止和处理车辆事故的措施；

(t)	培训要求和计划；

(u)	紧急情况的程序。

- 应签订责任险。该数量应根据当地法规和指南确定，并考虑各种标准，包括但不限于废物的类型和数量、场地上的活动、场地的位置、场地的设计以及对财务风险的承受能力。

# VIII. 	公众参与指南

- 应鼓励公众参与专用填埋场生命周期的所有阶段。公共外联、有意义的协商和参与以及公开对话非常重要，因为这样有利于不同利害相关方了解整个社区的需求和关切。此外，历经多年，有利于建立强有力的伙伴关系，减少沟通障碍，解决问题，并做出有利于所有相关利害相关方的更好的决策。

- 专用填埋场的设计阶段就应鼓励公众参与。社区应该参与选址，因为这可以大大减少摩擦和决策失误的机会。

- 不同的利益相关方应定期会晤，以便在专用填埋场的运行阶段听取他们的需求和关注。根据环境、社会和经济标准，及时发现和解决问题，防微杜渐，从而更好地管理专用填埋场。

- 在专用填埋场的关闭和关闭后阶段，应保持警惕。公众参与有助于发现新问题，也有助于揭示有益于实现未来发展目标的有用信息，从而使整个社区受益。

- 应定期制定和更新沟通计划。该计划应旨在让所有利害相关方尽快了解新信息，并应重视透明和直接的沟通方法。

# Annex I to the technical guidelines

# Examples of national legislation and regulatory frameworks related to engineered landfills

Examples of national legislation containing provisions related to engineered landfills for hazardous wastes and household wastes are outlined below.

| Country | Legislation and link | Brief description |
| --- | --- | --- |
| Canada | British Columbia Landfill Criteria for Municipal Solid Waste https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/landfill_criteria.pdf British Columbia Hazardous Waste Regulation https://www.bclaws.gov.bc.ca/civix/document/id/complete/statreg/63_88_00 Manitoba Waste Management Facilities Regulation http://web2.gov.mb.ca/laws/regs/annual/2016/037.pdf Ontario Regulation 232/98 - Landfilling Sites https://www.ontario.ca/laws/regulation/980232 Quebec Regulation respecting solid waste http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/showdoc/cr/Q-2,%20r.%2013/20120901 Quebec regulation respecting the landfilling and incineration of residual materials http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019 | Regulations related to landfill design, operation, monitoring, and closure for Ontario, Quebec, British Columbia, and Manitoba |
| European Union | Council Directive 1999/31/EC on the landfill of waste http://data.europa.eu/eli/dir/1999/31/2018-07-04 | The objective of the Directive is to prevent or reduce as far as possible negative effects on the environment, in particular on surface water, groundwater, soil, air, and on human health from the landfilling of waste by introducing stringent technical requirements for waste and landfills. The Landfill Directive defines the different categories of waste (municipal waste, hazardous waste, non-hazardous waste and inert waste) and applies to all landfills, defined as waste disposal sites for the deposit of waste onto or into land. Landfills are divided into three classes (landfills for hazardous waste, landfills for non-hazardous waste and landfills for inert waste). The Directive describes site selection criteria, technical construction and operational requirements for the different types of landfills, as well as leaching test criteria for certain wastes. |
|  | Council Decision 2003/33/EC of 19 December 2002 establishing criteria and procedures for the acceptance of waste at landfills http://data.europa.eu/eli/dec/2003/33(1)/oj | The Council Decision introduces a multi-step assessment of wastes to be landfilled (basic characterisation – compliance testing – on-site verification. The Decision also introduces leachate criteria. |
| Finland | Government Decree on Landfills 331/2013 https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/2013/en20130331_20160960.pdf | The Government Decree on Landfills transposes the European Union legislation referred to above (1999/31/EC and 2003/33/EC). In some parts the Government Decree is more stringent than the EU legislation e.g. concerning the organic waste fraction to be landfilled. Only non-hazardous waste where the content of biodegradable and other organic material does not exceed 10 per cent, determined as the TOC content or loss on ignition, shall be accepted in the landfill body or in the structural components below the impermeable layer of the surface cover of a landfill for non-hazardous waste. However, some wastes are exempted from this requirement if certain criteria are met. |
| Germany | Landfill Ordinance http://www.gesetze-im-internet.de/depv_2009/DepV.pdf (in German) | The Landfill Ordinance transposes the European Union legislation referred to above (1999/31/EC and 2003/33/EC). In addition, this ordinance is more stringent concerning the organic waste fraction to be landfilled. There are limit values for TOC that cover biodegradable waste - which generates the greenhouse gas methane - as well as plastic waste. Non-recyclable residues of household wastes are only allowed to be landfilled after thermal or mechanical-biological treatment and if they satisfy the TOC limits. There are also supplementary requirements for landfill liner systems, concrete requirements for different liner systems, general quality standards and how their implementation is secured. |
| India | Solid Waste Management Rules, 2016 https://cpcb.nic.in/rules-2/ |  |
| Mexico | NOM-056-SEMARNAT-1993, that establishes the requirements for the design and construction of the complementary works of a controlled confinement for hazardous waste. http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom056semarnat1993.htm | This official Mexican standard is mandatory in the design and construction of complementary works for a controlled confinement of hazardous waste. |
|  | NOM-057-SEMARNAT-1993, that establishes the requirements that must be observed in the design, construction and operation of controlled confinement cells for hazardous waste http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom057semarnat1993.htm | This official Mexican standard is mandatory in the design, construction and operation of cells in a controlled confinement for hazardous waste. |
|  | NOM-058-SEMARNAT-1993, that establishes the requirements for the operation of a controlled confinement of hazardous waste. http://siga.jalisco.gob.mx/assets/documentos/normatividad/nom058semarnat1993.htm | This official Mexican standard is mandatory for the operation of a controlled confinement of hazardous waste. |
|  | NOM-055-SEMARNAT-2003, that establishes the requirements that sites design for the controlled confinement of stabilized hazardous waste must meet https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/agenda/DOFsr/DO441.pdf | This Official Mexican Standard establishes the requirements that sites must be met by the sites that will be used for controlled confinement of hazardous waste (except liquids, semisolids, biphenyls polychlorinated and radioactive) previously stabilized, according to the geological characteristics, hydrogeological, hydrological, climatological and seismic. This Official Mexican Standard is mandatory for those responsible who intend to establish the sites that will be used for the controlled confinement of hazardous waste (except liquids, semisolids, polychlorinated biphenyls and radioactive) previously stabilized. |
|  | NOM-083-SEMARNAT-2003, specifications of environmental protection for the selection of the site, design, construction, operation, monitoring, closure and complementary works of a site for the final disposal of urban solid waste and wastes of special management. https://www.profepa.gob.mx/innovaportal/file/1306/1/nom-083-semarnat-2003.pdf | This Official Mexican Standard is mandatory for the public and private entities responsible of the final disposal of urban solid waste and waste of special management. |

# Annex II to the technical guidelines

# Bibliography

Andrews, Richard N.L. and Lynn, Frances M. 1989. Siting of Hazardous Waste facilities in Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal. McGraw-Hill Inc., New York.

ATSDR, 2001. Landfill Gas Primer - An Overview for Environmental Health Professionals. Chapter 3: Landfill Gas Safety and Health Issues. Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

BC Ministry of the Environment. 2010. Landfill Gas Management Facilities Design Guidelines. Canada. Available from: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/garbage/landfills.

BC Ministry of the Environment. 2016a. Hazardous Waste Legislation Guide. Canada. Available from: https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/waste-management/hazardous-waste

BC Ministry of the Environment. 2016b. Landfill Criteria for Municipal Solid Waste. Canada. Available from: https://www2.gov.bc.ca/assets/gov/environment/waste-management/garbage/landfill_criteria.pdf

CAE. 2000. Landfill Guidelines. Towards Sustainable Waste Management in New Zealand. University of Canterbury. New Zealand. Available from: https://environment.govt.nz/assets/Publications/4139_landfill-guidelines.pdf

CCME. 2006. National Guidelines for Hazardous Waste Landfills. Canadian Council of Ministers of the Environment. Available from: https://www.ccme.ca/files/Resources/waste/hazardous/pn_1365_e.pdf

ECCC. 2017. Environment and Climate Change Canada Solid waste management for northern and remote communities. Planning and technical guidance document. Canada. Available from: https://www.canada.ca/en/environment-climate-change/services/managing-reducing-waste/municipal-solid/environment/northern-remote-communities.html

EPA Victoria. 2015. Siting, design, operation and rehabilitation of landfills. Australia. Available from: https://www.epa.vic.gov.au/about-epa/publications/788-3.

EPA Victoria. 2016. Preparation and implementation of closure and post-closure plans. Environment Protection

Authority. Australia. Available from: http://www.epa.sa.gov.au/files/12373_guide_closure_plan.pdf.

IPCC. 2014. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Assessment report (AR5). Available from: https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.

Ireland EPA. 2000. Landfill Manuals – Landfill Site Design. Ireland. Available from: https://www.epa.ie/pubs/advice/waste/waste/EPA_landfill_site_design_guide.pdf

Ireland EPA. 2003. Landfill Manuals – Landfill Monitoring. Ireland. Available from: https://www.epa.ie/pubs/advice/waste/waste/EPA%20Landfill%20Monitoring.pdf.

Ireland EPA. 2014. Guidance Note on Daily and Intermediate Cover at Landfills. Ireland. Available from: https://www.epa.ie/pubs/advice/waste/waste/EPA_Guidance_Note_On_Landfill_Daily_And_Intermediate_Cover_Final.pdf.

Maine Department of Environmental Protection. 2015. Maine Solid Waste Management Rules: Chapter 401. Landfill Siting, Design, and Operation. USA. Available from:

NSW EPA. 2016. Environmental Guidelines – Solid waste landfills. Australia. Available from: https://www.epa.nsw.gov.au/~/media/EPA/Corporate%20Site/resources/waste/solid-waste-landfill-guidelines-160259.ashx

OECD. 2004. Recommendation of the Council on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste C (2004)100. Adopted 9 June 2004. Available from: http://www.oecd.org/

Quebec. 2011. Regulation respecting the landfilling and incineration of residual materials. CQLR c Q-2, r.19, s 42. Canada. Available from: http://legisquebec.gouv.qc.ca/en/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019

South Africa Department of Water Affairs and Forestry. 2005. Waste Management Series. Minimum Requirements for Waste Disposal by Landfill. Third Edition. Republic of South Africa.

South Australia EPA. 2019. Environmental management of landfill facilities: solid waste disposal. Australia. Available from: https://www.epa.sa.gov.au/

UK Environment Agency. 2004. Guidance on the management of landfill gas. United Kingdom. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/321606/LFTGN03.pdf

UK Environment Agency. 2009. Evidence: A technical assessment of leachate recirculation. United Kingdom. Available from: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/291196/scho1109brjc-e-e.pdf

UNEP. 2013.  Framework for the environmentally sound management of hazardous wastes and other wastes. UNEP/CHW.11/3/Add.1/Rev.1. Available from: http://www.basel.int/Implementation/CountryLedInitiative/EnvironmentallySoundManagement/ESMFramework/tabid/3616/Default.aspx

UNEP, 2022a. General technical guidelines on the environmentally sound management of waste consisting of, containing or contaminated with persistent organic pollutants. Available at: http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines/tabid/8025/Default.aspx

UNEP, 2022b. Technical guidelines on the environmentally sound management of wastes consisting of, containing or contaminated with mercury or mercury compounds. Available at: http://www.basel.int/Implementation/TechnicalMatters/DevelopmentofTechnicalGuidelines/TechnicalGuidelines/tabid/8025/Default.aspx

___________________

根据《巴塞尔公约》、《鹿特丹公约》和《斯德哥尔摩公约》缔约方大会第BC-15/1号、第RC-10/2号和第SC-10/2号决定，缔约方大会2021/2022年会议分两个部分举行：2021年7月26日至30日举行线上会议，2022年6月6日至17日在日内瓦举行面对面会议。

目前正在对附件四进行审查，参见第BC-15/19号决定。

环境署2022a（关于对由持久性有机污染物构成、含有此类污染物或受其污染的废物实行无害环境管理的一般技术准则）和环境署2022b（关于对由汞或汞化合物构成、含有此类污染物或受其污染的废物实行无害环境管理的技术准则）提供了关于永久储存的指导。

UNEP/CHW.11/3/Add.1/Rev.1号文件。

第BC-10/2号决定：2012-2021年实施《巴塞尔公约》的战略框架。

关于分级选择标准的示例，请参考《危险废物处理和处置标准手册》，1989（安德鲁斯与林恩）)。纽约麦格劳-希尔公司。

例如，对于地下监测，甲烷的这些作用阈值通常为1% v/v，二氧化碳的作用阈值通常为1.5% v/v，高于背景水平（环保局，维多利亚，2015年；新南威尔士环保局，2016年；CAE，2000；英国环境署，2004年）或甲烷总浓度为5%（不列颠哥伦比亚环境部，2010年）。

潜在不相容废物的例子，参见美国联邦法规（40 CFR第264部分附录五）https://www.govinfo.gov/app/details/CFR-2011-title40-vol26/CFR-2011-title40-vol26-part264-appV/summary

欲了解更多信息，请参考《生物医学和医疗废物无害环境管理技术准则》（环境署，2013年）。